Protokolldatei des Logik-Compilers GalAsm,

Ver.1.5 (Linux) (26.Dec.1995) von V.Bosch

Bearbeitete Datei: teiler.eqn

Ziel PLD         : GAL16V8

Pinbelegung des PLDs:

====================

__________

--+   \__/   +--

Clk      -> | 1|          |20|       Vcc

==+          +==

/Stop     -> | 2|          |19|  =:>  Toggle

==+          +==

/Res      -> | 3|          |18|  =:>  Load

==+          +==

/T5       -> | 4|          |17|  =:>  Q5

==+          +==

/T4       -> | 5|          |16|  =:>  Q4

==+          +==

/T3       -> | 6|          |15|  =:>  Q3

==+          +==

/T2       -> | 7|          |14|  =:>  Q2

==+          +==

/T1       -> | 8|          |13|  =:>  Q1

==+          +==

/T0       -> | 9|          |12|  =:>  Q0

==+          +==

Gnd         |10|          |11|  <-  /OE

--+__________+--

Legende:  ->: kombinatorischer Aus- bzw Eingang

=:>: sequentieller (registered) Ausgang

<->: kombinator. Aus- und Eingang (Tristate)

X : nicht benutzt, sollte auf Gnd gelegt werden

Architekturkontrollbits:

=======================

Syn   = 0

AC0   = 1

Toggle  : AC1(1)=0, XOR(1)=1

Load    : AC1(2)=0, XOR(2)=1

Q5      : AC1(3)=0, XOR(3)=1

Q4      : AC1(4)=0, XOR(4)=1

Q3      : AC1(5)=0, XOR(5)=1

Q2      : AC1(6)=0, XOR(6)=1

Q1      : AC1(7)=0, XOR(7)=1

Q0      : AC1(8)=0, XOR(8)=1

Konfiguration der OLMCs:

=======================

OLMC 1 (Pin 19):  Toggle   seq.Ausg.,Freig.:/OE, rckgek.

OLMC 3 (Pin 17):  Q5       seq.Ausg.,Freig.:/OE, rckgek.

OLMC 5 (Pin 15):  Q3       seq.Ausg.,Freig.:/OE, rckgek.

OLMC 7 (Pin 13):  Q1       seq.Ausg.,Freig.:/OE, rckgek.